ПОГОДЖЕНО

Начальник ЧРУВР

м.п.	О. М. Бовсуновський

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

- Інвестор(замовник) Черкаське РУВР

Поштова і електронна адреса вул. Надпільна 332,м. Черкаси, 18005, Україна chruvr_gts@ukr.net

- Місце розташування майданчиків (трас) будівництва(варіанти) Наберезі р.Дніпро в Черкаському районі Черкаської обл. між селами Лозівок та Єлизаветівка в адміністравнивних межах Будищенської сільської ради.

- Характеристика діяльності(об'єкта)Днопоглиблення перекидного каналу з позначки 78.65м

до -77.95м та 76.29м до – 75.45м, шириною по дну 3м, закладання укосів 1:3, виїмка становить 16082.08м3; розрівнювання кавальєрів – 16082.08м3; вирізання дерев та корчування пнів – 24ш

Технічні і технологічніданіОб’єм розчищення – 16082.08м3; довжина – 2.7км; потужність замулення – 0,4-0,9м; ширина по дну – 3м; середня ширина по верху – 13.05м; закладання укосів – 1:3.

- Соціально-економічна необхідність планованої діяльності Ділянка каналу для перекидання

частини стоку р. Вільшанка до Будище-Свидівської НС №1 в межах пікетів ПК0+68.0 – ПК26+90 знаходиться в незадовільному замуленому стані, що спричиняє погане перетікання води з р.Вільшанки.

- Потреба в ресурсах при будівництві іексплуатації:

земельних: _територія що прилягає до каналу (на момент проведення робіт)

сировинних: _не потребує

енергетичних (паливо, електроенергія,тепло):_безин – 22.8л, дизпаливо – 7650.23л (підчас проведення робіт), підрядник.

водних: частина стоку р. Вільшанка, яка відводиться каналом

трудових_роботи виконуються працівниками підрядної організації

- Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації):_транспортні засоби та техніка

підрядної організації.

- Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:_відсутні

- Необхіднаеколого-інженернапідготовкаізахисттериторіїзаваріантами:_не потребує

- Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

Клімат і мікроклімат: відсутні

повітряне: незначні викиди від техніки під час проведення робіт по розчищенню(т/рік): вуглецю оксид – 0,116466024, керосин – 0,033279488, азоту діоксид – 0,139086448, азоту оксид – 0,098316733, сажа -  0,019697428, сірки діоксид – 0,01430691.		 водне _покращення відведення частини стоку р. Вільшанка

грунт:_відсутні			 рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:_відсутні

навколишнє соціальне середовище(населення):_відсутні

навколишнє техногенне середовище:_відсутні

- Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: _при виконанні розчищення передбачається виїмка намулу в обсязі 16082.08м3 з подальшим розгортнням.

- Обсяг виконання ОВНС: У відповідності до вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад та зміст матеріалів   оцінки    впливів   на    навколишнє    середовище   (ОВНС)   при   проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» матеріали ОВНС розробляються у скороченому обсязі.

Виконавець:

______________ А. В. Гнатюк

Сертифікат №003047

Генпроектувальник: начальник ЧРУВР

________ О. М. Бовсуновський

Замовник: начальник ЧРУВР

_______ О. М. Бовсуновський

Участь громадськості: опублікування заяви на офіційному сайті http://ruvr.ck.ua/